南京财经大学教务处服务器、交换机设备

招标文件

招标编号：NCZ20150123-货物12

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2015年1月23日

前 附 表

| 项目名称 | 教务处服务器、交换机设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 林振洲 | 联系电话 | 025-86718590，15951888309 |
|  |  | 传真 |  |
| 项目承办单位 | 教务处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 教务处服务器、交换机设备 |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。 |  |  |
| 供货期限 | 中标人在接到采购人发出中标通知书并签订合同后， 20 个日历日内完成供货、安装、调试工作。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式： Error: Reference source not found本票Error: Reference source not found汇票 投标保证金提交账号： 帐号： 4301016219001053676 户名：南京财经大学 收款单位：南京财经大学 开户银行：工行盐仓桥支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，其投标保证金不予退还，并追究经济法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校开标5天内无息退还。中标人的合同保证金在履约结束后7天内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币贰佰元整（￥：200元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 看现场及技术答疑 | 联系人:林振洲025-86718590，15951888309 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：朱群 联系电话：86718577，13815877917 投标截止时间：2015年1月29 日11时前 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后30个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学教务处服务器、交换机设备

招标文件

南京财经大学多媒体设备采购及集成安装实行公开招标（招标编号：NCZ20150123-货物12），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校纪检、审计处全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。投标有关事项如下：

一、总则

1、适用范围:  本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

教务处采购服务器、交换机一批；免费送货、安装、调试、培训；免费完成数据从原有设备至新设备的迁移，详见附件三：“技术参数、规格配置需求表”。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近两年中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标单位由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标单位保证，一经中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可。否则本校有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一经中标，本标订购产品均由原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人承担。

8、有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标人资质要求、项目描述、投标须知、评标办法、合同主要条款及格式等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前二天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出免费送货、安装、调试、培训；免费完成数据从原有设备至新设备的迁移的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准;正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（4）对招标文件规定的实质性要求和条件未能作出响应。

（5）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（6）附有招标人不可接受的条件。

（7）投标报价高于本项目的预算。

3、评定中标候选单位：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（75分）：有效最低报价得75分，其他有效报价每高1%减1分。

（2）投标人银行资信状况（2分）：具备AAA资信证明的得2分；具备AA资信证明的得1分；没有的不得分。

（3）制造商的质量管理体系（3分）：投标服务器的制造商通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。

（4）投标人同类产品销售业绩（5分）：投标人3年内具有同类销售业绩，合同金额30万以上的每提供一个得1分，最多得5分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）；没有的不得分。

（5）技术性能及先进性（5分）：品牌知名度：根据投标服务器品牌在业内的知名程度得0-2分；市场占有率：投标服务器品牌为近3年中国市场销量前三名的（需提供国内IDC统计的X86服务器市场占有率报告），每有一年上榜得1分，最多得3分；没有的不得分。

（6）节能环保（2分）：投标服务器型号进入最近一期节能产品政府采购清单得1分；进入最近一期环境标志产品政府采购清单的得1分；没有的不得分。

（7）供货及时性、可靠性（2分）：根据供货及时程度，应有详细供货计划书，得0-1分；所投品牌厂家在南京设有分支机构的得1分，提供分支机构证明材料（如营业执照、法人代表证明等材料）。

（8）售后服务（2分）：售后服务承诺优于招标文件要求的得1-2分。

（9）参数正偏离（4分）：核心参数正偏离，并得到专家及评标小组认定的，酌情得1-4分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一）。

（2)评分索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本等（提供复印件，原件备查）。

（4) 制造商生产能力及投标人的经营能力证明：制造商的质量、环境管理体系、投标产品技术性能及先进性（需提供佐证材料）、投标产品节能环保证明材料，投标人的供货及时性、可靠性、投标人同类产品销售业绩等。

（5）售后服务承诺：提供完善、详尽的书面服务承诺。

（6)银行资信证明：开户行名称及由其提供的资信证明。

（7）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最高报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

同

合   同

签订日期：     年   月    日

买方： 南京财经大学

卖方：

买方与卖方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见卖方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及买方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  交货时间：自合同签订之日起   日内；交货安装地点：       ；交货方式：                  。

四、 运输方式及费用负担： 由卖方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由买方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同买方招标公告、招标文件及卖方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 买方：南京财经大学 |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 帐号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 帐号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，买方执三份，卖方执一份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内南京财经大学教务处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2015年  月  日

附件一

投标函格式

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2015  年     月      日

附件二

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（75分）：有效最低报价得75分，其他有效报价每高1%减1分。 |  |
| （2）投标人银行资信状况（2分）：具备AAA资信证明的得2分；具备AA资信证明的得1分；没有的不得分。 |  |
| （3）制造商的质量管理体系（3分）：投标服务器的制造商通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类产品销售业绩（5分）：投标人3年内具有同类销售业绩，合同金额30万以上的每提供一个得1分，最多得5分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）；没有的不得分。 |  |
| （5）技术性能及先进性（5分）：品牌知名度：根据投标服务器品牌在业内的知名程度得0-2分；市场占有率：投标服务器品牌为近3年中国市场销量前三名的（需提供国内IDC统计的X86服务器市场占有率报告），每有一年上榜得1分，最多得3分；没有的不得分。 |  |
| （6）节能环保（2分）：投标服务器型号进入最近一期节能产品政府采购清单得1分；进入最近一期环境标志产品政府采购清单的得1分；没有的不得分。 |  |
| （7）供货及时性、可靠性（2分）：根据供货及时程度，应有详细供货计划书，得0-1分；所投品牌厂家在南京设有分支机构的得1分，提供分支机构证明材料（如营业执照、法人代表证明等材料）。 |  |
| （8）售后服务（2分）：售后服务承诺优于招标文件要求的得1-2分。 |  |
| （9）参数正偏离（4分）：核心参数正偏离，并得到专家及评标小组认定的，酌情得1-4分。 |  |

投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 投标响应参数偏离说明 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据库服务器 | 见附件三 |  | 台 | 1 | IBM、HP、DELL、Oracle等国际知名品牌 |  |  |  |
|  | 应用服务器 | 见附件三 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 光纤交换机 | 见附件三 |  | 台 | 2 | 与上述服务器为同一品牌（允许OEM） |  |  |  |
|  | 服务器虚拟化软件 | 见附件三 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |

注：

项目实施和数据迁移要求：

1、中标人负责将采购人现有应用系统的SQL和ORACLE数据库集群系统由现有的硬件架构系统平滑迁移到此次建设的新系统架构中；中标人负责保证所有应用系统和数据的安全性和一致性，如在项目实施和迁移中出现应用系统瘫痪或相关数据丢失的情况，所有后果由中标人承担并赔偿损失。

2、中标人负责将此次采购的服务器和存储之间的项目集成；

3、本项目投标总报价包括本次采购信息系统硬件、软件及其配件、安装调试、数据和应用迁移和售后服务等所有费用。

4、以上3点项目实施要求投标人必须满足，如不满足，招标人取消其中标资格，投标保证金不退还。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：    年     月     日

附件三

技术参数、规格配置需求表

## 1、数据库服务器

| 项目 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式并提供机架安装套件 |
|  | 服务器高度 | 4U |
| ★处理器 ★内存 | 目前配置 | 4颗 Intel E7-4809 v2或以上 |
|  | 配置 | 128GB （8*16GB） DDR3 内存，最大支持6TB 内存 |
| ★内置硬盘 | 目前配置 | 4个600GB 2.5英寸 10K RPM 6Gbps SAS热插拔硬盘；最大支持到24块 |
| ★SSD硬盘 | SSD硬盘 | 支持≥8个热插拔PCIE SSD固态硬盘 |
| ★Raid | Raid卡 | 2GB 缓存，提供Raid0,1功能 |
| ★SD卡 | SD卡 | 内置双SD卡插槽均支持RAID镜像功能；支持使用SD上设置多分区模拟光驱来安装操作系统或应急启动光盘 |
| ★输入输出部件 | 以太网卡端口 | 数目4个，10/100/1000Mb自适应；1个双口的SFP+万兆网卡 |
|  | 光纤HBA卡 | 2块单口的8G光纤HBA卡 |
| 电源 系统管理 | PCI插槽配置 | ≥10个PCI-E插槽，其中PCIe 3.0插槽≥8个 |
|  | 光软配置 | DVD驱动器 |
|  | 目前配置 | 可选热插拔后备双电冗余源，配置4个≥1100W电源 |
|  | ★远程管理配置 | 支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能；配置远程管理卡模块，可提供远程管理功能，支持远程虚拟介质。服务器内置配置管理工具，集成在系统内，可通过单访问点提供“立即启动”，是部署操作系统以及内置驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断程序的一站式中心；提供服务器管理软件：主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动，可实现在线升级，提供快速无盘布署和管理功能；单界面即可完成所有管理服务的管理软件；支持BMC，IPMI 2.0； |
|  | ★远程管理卡 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，内置不低于8GB闪盘，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接（SSL） |
| ★服务 | ★故障监控 | 前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，以上所有功能必须有原厂彩页白皮书或官方网站地址可查询 |
|  | ★管理软件 | 能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能（均免费） |
|  | 售后服务，包装 | 提供原厂商五年全免现场质保（7★24★4小时响应），五年硬盘不返还，为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。 |

## 2、应用服务器

| 项目 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式并提供机架安装套件 |
|  | 服务器高度 | 2U |
| 处理器 | 目前配置 | 2颗Intel Xeon E5-2650 V2或以上 |
| 芯片组 | 芯片 | C600 |
| 内存 | 配置 | 128GB （8*16GB）DDR3 内存，提供24个内存插槽 |
| 内置硬盘 | 目前配置 | 数量2块，单块容量600GB，转速15K RPM ，SAS接口支持热插拔 |
| ★ Riad卡 | 配置 | 配置内置Raid卡，提供Raid0、1、5功能。 |
| GPU支持 | GPU卡 | ≥1个GPU支持 |
| 缓存技术 | 读取缓存技术 | 支持SSD缓存技术，可以利用SSD磁盘或SSD卡实现读取缓存 |
| ★输入输出部件 | 以太网卡端口 | 数目4个，10/100/1000Mb自适应；1个双口的SFP+万兆网卡 |
|  |  | 2块单口的8G光纤HBA卡 |
|  | 其他接口配置 | USB接口数目5个，VGA接口数目2个，串口数目1个 |
|  | PCI插槽配置 | 数目7个PCIe |
|  | 光软配置 | DVD驱动器 |
| ★电源 | 目前配置 | 高效能节能冗余电源，电源功率小于500W、冗余电源风扇，支持热插拔，支持PMBus电源监控标准 |
| ★节能特性 | 电源支持 | 提供环保认证证书、提供80Plus认证证书 |
| 系统管理 | ★远程管理配置 | 集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等 |
|  | ★远程管理卡 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，内置不低于8GB闪盘，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)。 |
|  | ★故障监控 | 前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
|  | ★管理软件 | 能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能（均免费） |
| ★服务 | 售后服务，包装 | 提供原厂商五年全免现场质保（7★24★4小时响应），五年硬盘不返还，为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。 |

## 3、光纤交换机

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 每台配置24个8Gbps FC端口，每个交换机提供8个光纤模块并开通48口License许可；与上述服务器为同一品牌（允许OEM） |
|  | 本次配置2台 |
| 光纤线要求 | 每台配置不少于20根5M多模光纤线 |
| ★主要功能支持 | 配置级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 |
| 管理界面 | 图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具。 |
| 附件 | 附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的附件。 |
| ★服务 | 原厂商质保服务五年7×24小时,4小时用户现场响应服务，投标时需提供原厂商的授权书和售后服务承诺函。 |

## 4、服务器虚拟化软件

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ★非OEM厂家，采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 |
|  | ★和招标人现有的服务器虚拟化软件VMware vSphere 5能够做到无缝衔接，能够被招标人现有的虚拟化管理平台VMware vCenter 5在一个平台上的统一管理，并在方案中阐述如何做到无缝衔接和管理 |
|  | 虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容。 |
|  | 支持在线的VM迁移功能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现VM在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。 |
|  | VM具有Fault Tolerance（容错）机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行，保障高级别的业务连续性。 |
|  | 虚拟化平台内建虚拟交换机(vSwitch)，实现VM之间或与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上VM之间的网络隔离(支持VLAN) |
|  | 可以内建虚拟交换机vSwitch的数量可以达到127个，每个VSwitch的端口数量可以达到1016个。 |
|  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时支持Web Client和命令行管理功能。基于Linux平台的管理软件。 |
|  | 多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到32台 |
|  | 虚拟化软件的功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
| 功能性要求 | 每台VM(虚拟机)的vCPU数量可以达到64个vCPU；内存大小可以达到4TB；可以支持到64TB的存储容量； |
|  | 每台虚拟化服务器最多支持512个虚拟机。 |
|  | ★单台服务器的虚拟机在线迁移(vMotion)并发数量可以达到8个以上。 |
| 其他要求 | 提供整合备份功能，能够对VM进行文件级和卷级的统一备份(全备份或增量备份)，且能与第三方备份软件无缝兼容。 |
|  | 提供数据恢复工具（Data Recovery），能够对VM进行镜像级的的无代理、基于磁盘的备份和恢复，且具有增量备份和消除重复数据以节约磁盘空间的功能。 |
|  | 支持自动增强、自动配置的防火墙服务，使用应用程序协议识别的动态防火墙策略，具有Infrastructure vServices的动态安全保障能力，支持安全策略自动适应网络重新配置或升级； |
|  | 支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC, Unisys以及国内自主品牌服务器等等。 |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等。 |
|  | 兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品。 |
|  | 兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows NT、WinXP、windows Vista、Win2000、Win2003、windows 2008、Reahat Linux、Suselinux、Solaris x86、Novell、Trubolinux、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等等。 |
|  | 支持主流应用软件的运行，包括但不局限于数据库、中间件、ERP等等。 |
|  | 支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。 |
|  | 具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用。 |
|  | 支持将多个物理机组成集群，同时支持动态资源分配功能，可以实现VM所拥有的资源(尤其是内存、存储等)可以自动地进行再分配，保障业务系统的服务水平。 |
|  | 具有智能的电源管理功能，可以将集群内的物理机自行下电，支持节能减排的政策性要求。 |
|  | 每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 |
|  | 虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用本地硬盘或集中存储，如SAN、NAS和iSCSI来安装虚拟机。 |
|  | 提供整合备份功能，能够利用重复删除技术对VM进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复；同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容。 |
|  | 具有共享数据文件系统，支持逻辑卷的动态调整，可以聚合多个异构逻辑卷（LUN），并实现在线进行存储容量的增长。 |
|  | 具有存储精简配置能力(Thin Provisioning)，减少存储容量的需求。 |
|  | 支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。 |
|  | 支持热添加CPU 和内存功能，在不对用户造成中断的情况下，根据需要为虚拟机部署更多 CPU 和内存。 |
|  | 虚拟机支持3D图形加速卡，可以根据需要启用或停用。 |
|  | 开放存储阵列接口规范，使主流的存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合。 |
|  | ★虚拟化软件的功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
|  | 提供专用的P2V工具，实现物理机至虚拟机的平滑过渡。 |
| 数量 | ★本次配置2个物理CPU的标准版 |
| 服务 | ★提供原厂1年7*24小时的技术支持；投标时提供针对该项目的原厂服务承诺函； |

标“★”的为核心参数，必须满足。