南京财经大学信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设

二次招标文件

招标编号：NCZB20161130-货物220

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2016年12月28日

前 附 表

| 项目名称 | 信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 江苏省盐城市射阳县淮海农场 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 杭国柱 |  | 联系电话 |  | 18502563479 |
| 项目承办单位 | 信息工程学院 |  | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 招标内容 | 采购、安装、调试基于物联网的粮库信息可视化管控系统 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清 |  |  |  |  |
| 供货期 | 中标人在签订合同后，15个日历日内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 | 是否需要样品 |  | 否 |  |
| 投标保证金 | 履约保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 履约保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 领取中标通知书前缴纳履约保证金。中标人如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其履约保证金，并追究相应的法律责任。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |  |  |
| 技术答疑 | 联系人:杭国柱，18502563479 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：刘老师 联系电话：86718575。 投标文件递交时间：2017年 1月 10 日上午9：00-11：00 投标截止时间：2017年 1 月 10日11时00分整 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |

南京财经大学信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设项目二次招标文件

南京财经大学信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设项目实行公开招标（招标编号：NCZB20161130-货物220）本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项公告如下：

一、总则

1、适用范围:  本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设（含设备采购、安装、集成、调试），用于实现粮食生产加工的可视化管理及安全溯源，包括出入库作业管理及库内视频监管子系统、粮库粉尘噪声在线监测子系统、粮情环境监测子系统等三个子系统；规格、数量、参数等要求详见附件三；所购产品要求免费送货、安装调试（送货安装地点：江苏省盐城市射阳县淮海农场）；本项目需提供免费质保五年以上的服务；质保期内免费上门服务。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、投标人具有同类型项目的成功案例（须提供自2014年12月1日以后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人需提供法人证明原件、法人授权委托书原件、被委托人身份证明复印件。

4、出具自2014年12月以来在经营活动中没有违法违规行为、未受行业主管部门处罚的承诺书。

5、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

6、本次招标不接受联合体投标。

- 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌、参数，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经招标人书面认可；中标人必须提供产品出厂合格证、质保证书、产品说明书等文件，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一旦中标，本标订购产品均由原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人承担。

8、有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

- 五、招标文件

- 1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

- 2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投递标书前十天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

- 3、投标报价的说明：投标人应仔细阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含免费送货上门、免费安装、免费质保的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

- 六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于项目预算。

（6）打“★”设备项参数要求有任何一条不满足。

（7）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（75分）：有效最低报价为评标基准价，得75分。其他有效报价得分=（评标基准价/投标报价）*75。

（2）投标人银行资信状况（2分）：投标人具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。

（3）投标人同类产品销售业绩（5分）：投标人自2014年12月1日以后的同类型设备产品的成功案例且单个合同总价不低于15万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得3分，最多得5分；没有的不得分。

- （4）投标响应参数（7分）：所有设备对实质性要求不得负偏离。参数全部满足得7分，有一项不满足扣2分，扣完为止。附件一“信息工程学院基于物联网的粮库信息可视化管控系统建设项目投标报价表中”中所有带“★”设备项需提供原厂制造商五年免费质保函及针对本项目的授权书。

- （5）售后服务（5分）：有完善、明确的售后服务承诺的得2分；在 5年免费原厂质保基础上,每延长售后服务一年加1分，最多不超过3分。

- （6）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本项目编写施工组织设计针对性较强的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工、环境保护措施、施工人员的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中投标人资质要求和评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、自主知识产权证明材料、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的业绩证明：投标人具有同类型项目的成功案例（中标通知书或合同，并提供该项目的联系人及联系方式）。

（5）技术性能及先进性证明：提供所投产品社会知名度、市场占有率及口碑等的佐证材料；提供自主知识产权或所投产品获国家级奖的证明材料。

（6）售后服务：提供完善、明确的原厂售后服务承诺及质保年限。

（7）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一旦中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

同

合   同

（参考格式）

签订日期：     年   月    日

买方： 南京财经大学

卖方：

买方与卖方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见卖方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及买方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见买方招标文件，卖方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由卖方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由买方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同买方招标公告、招标文件及卖方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 买方：南京财经大学 |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，买方执三份，卖方执一份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内与南京财经大学信息工程学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2016年  月  日

附件一

投标报价函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：NCZB20161130-货物220的信息工程学院基于物联网的粮库信息可视化管控系统招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了信息工程学院基于物联网的粮库信息可视化管控系统（招标编号：NCZB20161130-货物220）  招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：信息工程学院基于物联网的粮库信息可视化管控系统（招标编号：NCZB20161130-货物220）的项目投标总价：人民币(大写):                     。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2016  年     月      日

信息工程学院基于物联网的粮库信息可视化管控系统投标报价表

| 序号 | 品名 |  |  | 规格、技术参数要求 | 投标品牌 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、出入库作业管理及库内视频监管子系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★补光抓拍单元 |  |  | 详见附件三 | 详见附件三 | 响应及参数偏离，投标人需另附“技术参数响应表”。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | ★出入口控制终端 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 补光灯 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 道匝杆 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | ★网络摄像机 |  |  |  |  |  | 台 | 26 |  |  |
| 7 | ★硬盘录像机 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 硬盘 |  |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 9 | 显示屏 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 支架 |  |  |  |  |  | 个 | 26 |  |  |
| 11 | 电源 |  |  |  |  |  | 个 | 26 |  |  |
| 12 | 8口交换机 |  |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 13 | 光纤收发器 |  |  |  |  |  | 对 | 2 |  |  |
| 14 | 不锈钢设备箱 |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 光纤终端盒 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 光纤配线架 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 网线 |  |  |  |  |  | 箱 | 5 |  |  |
| 18 | 光纤 |  |  |  |  |  | 米 | 4000 |  |  |
| 19 | 电源线 |  |  |  |  |  | 米 | 4000 |  |  |
| 20 | BV线 |  |  |  |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 21 | 光纤跳线 |  |  |  |  |  | 根 | 30 |  |  |
| 22 | 光纤尾线 |  |  |  |  |  | 根 | 30 |  |  |
| 23 | KBG管 |  |  |  |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 24 | PVC管 |  |  |  |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 25 | PE管 |  |  |  |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 26 | 管道开挖 |  |  |  |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 27 | 光纤熔接 |  |  |  |  |  | 点 | 32 |  |  |
| 28 | 19寸机柜 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 电源控制箱 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 30 | ★UPS主机（20KVA） |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 31 | ★蓄电池(延时2小时) |  |  |  |  |  | 节 | 29 |  |  |
| 32 | 电池柜 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 线缆及辅料 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | ★补光抓拍单元 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 | ★出入口控制终端 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 支架 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 补光灯 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 道匝杆 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 39 | ★汽车衡称重系统软件 |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 40 | 读卡器 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 中心数据接收软件 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 电脑 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2、粮库粉尘噪声在线监测子系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RS485型风速传感器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  | RS485型风向传感器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  |  | ★温湿度大气压一体式传感器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  |  | ★RS485型PM2.5传感器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | ★RS485型TSP传感器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 噪声传感器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 |  |  | ★高清抓拍球机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  |  | ★监测环境主机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 |  |  | 工业级4G无线路由器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 |  |  | ★LED室外显示一体箱 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | ★室外监测主机箱 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 一体式室外安装支架 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 导轨式12V开关电源 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | ★粉尘噪声监测软件（Web/微信/APP） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3、粮情环境监测子系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 无线通信器 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 |  |  | ★粮情监测信息采集主机 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 |  |  | ★无线信息接收主机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 粮情监测桌面管理软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：带★号投标方须出具原厂制造商针对本项目的五年项目专项授权书，并提供针对本项目的五年原厂质保函； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要提示：对投标人未做偏离说明的参数被认定为投标人对该参数的投标响应参数完全满足招标文件的需求。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。 |  |
| 2、投标人具有同类型项目的成功案例（须提供自2014年12月1日以后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 3、投标人需提供法人证明原件、法人授权委托书原件、被委托人身份证明复印件。 |  |
| 4、出具自2014年12月以来在经营活动中没有违法违规行为、未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（75分）：有效最低报价为评标基准价，得75分。其他有效报价得分=（评标基准价/投标报价）*75。 |  |
| （2）投标人银行资信状况（2分）：投标人具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。 |  |
| （3）投标人同类产品销售业绩（5分）：投标人自2014年12月1日以后的同类型设备产品的成功案例且单个合同总价不低于15万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得3分，最多得5分；没有的不得分。 |  |
| - （4）投标响应参数（7分）：所有设备对实质性要求不得负偏离。参数全部满足得7分，有一项不满足扣2分，扣完为止。附件一“信息工程学院基于物联网的粮库信息可视化管控系统建设项目投标报价表中”中所有带“★”设备项需提供原厂制造商五年免费质保函及针对本项目的授权书。 |  |
| - （5）售后服务（5分）：有完善、明确的售后服务承诺的得2分；在 5年免费原厂质保基础上,每延长售后服务一年加1分，最多不超过3分。 |  |
| - （6）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本项目编写施工组织设计针对性较强的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工、环境保护措施、施工人员的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |

附件三

信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设要求

一、项目设计要求

1、出入库作业管理及库内视频监管子系统

（1）智能安防系统

对储备粮实物、库区安防进行远程视频监管，对非法入侵进行报警；对粮食出入库业务进行全过程视频图像追溯；对库区消防重点区域进行24小时定点监控，结合烟感、消防报警、热量等传感器与视频监控、广播系统、短信平台实现报警联动，将安全事故控制在萌芽状态。主要包括安防监控、视频检索与追溯、视频与消防联动等系统单元。

（2）智能出入库系统

综合使用RFID等技术，对粮食出入库全过程进行引导、控制和监管，在扦样、称重、出入仓环节能通过RFID技术快速识别车辆身份, 地磅自动称重，实现作业过程自动化。主要包括：报港登记、自动扦样、质检化验、自动称重、出入仓确认等，自动采集粮库作业数据，保证粮库出入库数量信息的准确性；可使用移动设备或智能手机，进行移动报港、质检，值仓等操作，为收粮高峰期时实现快速收粮提供技术保障。通过管理信息系统实现粮库实物流、资金流和信息流的统一。

综合使用900MHz、13.56MHz的RFID技术，对粮食出入库过程进行引导、控制和监管，在扦样、称重、出入仓环节能远距离识别车辆身份, 进而实现作业过程自动化，智能计量计价管控预警系统，包括全套磅房设备、车辆引导、视听引导设备改造。通过摄像头获取照片，并自动识别车牌作报港应用。使用移动设备，进行移动报港、移动化验，大大提高收粮高峰期的收粮效率。

2、粮库粉尘噪声在线监测子系统

粮库粉尘噪声在线监测系统主要由噪声监测单元、扬尘监测单元（PM10/PM2.5/TSP等）、气象监测单元（风速、风向、大气压、空气温度、空气湿度、光照强度等）、图像视频监测单元、数据传输单元、中心服务器（计算机）、环境噪声数据管理软件等组成。粮库粉尘噪声在线监测系统具有全天候户外噪声超标录音、扬尘（PM10/PM2.5/TSP）超标抓图、本地存储、远程在线平台化等功能，无缝对接数字粮库大型系统平台。

具体软件系统功能要求如下：

| 基本功能 | 一体化软件平台，视频、图片、扬尘、噪声、气象等所有参数集中整合； |
| --- | --- |
|  | 基于WEB管理系统，实时显示前端设备所有数据参数； |
|  | 扬尘、噪声历史数据的查询、分析及下载，视频图片、查询、下载； |
|  | 数据报警设置查询，并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息； |
|  | 支持升级外围设备的接入与控制； |
|  | 通过光钎/专线3G/4G网络（中国电信、中国移动、中国联通）、VPN等接收数据及发送数据命令； |
| 实时监控 | 粉尘噪声实时数据监控： 监测PM2.5，并能查看实时变化曲线； 监测PM10，并能查看实时变化曲线； 监测TSP，并能查看实时变化曲线； 监测噪声，并能查看实时变化曲线； 实时数据应为实时分钟平均值； |
|  | 气象参数监控： 同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息； 实时数据应为实时分钟平均值； |
|  | 实时视频监控： 可在软件平台上查看实时视频，并将所有监控数据实时叠加在视频画面上，并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作； |
|  | 实时音频监控： 可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况； |
|  | 实时图片监控： 可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍； |
|  | 实时地图监控： 显示所有地图点位具体信息，实时查看所有点位信息； |
| 报警信息 | 扬尘报警： 按照当地环保局标准区分PM10、PM2.5、TSP设定不同超标程度阀值，一旦超标则用相应颜色标注出超标程度，若达到超标限值则平台自动报警； |
|  | 噪声报警： 按照国家标准及当地时区昼夜区分，分别设置超标阀值，若超标则平台自动报警提示； |
|  | 电源报警： 前端设备除220V市电供电外还支持UPS及其他供电方式，一旦市电断开自动启用备用电池，同时平台报警； |
|  | 离线报警： 为了防止粮库或者作业人员认为断电，只要设备处于未启用状态则直接报警； |
|  | 图片报警： 可查看之前任意时间段的扬尘报警抓拍图片，通过查看数据叠加后的图片信息，可直接还原当时扬尘超标的场景； |
|  | 音频报警： 可查看之前任意时间段的噪声超标音频，通过查看报警音频可以掌握超标的具体原因； |
|  | 平台进入提醒： 管理者登陆PC端软件平台，直接弹出报警信息予以提醒； |
| 历史数据查询 | 扬尘历史数据查询： 可查询PM10、PM2.5、TSP历史数据，并能呈现分钟、小时、日、周、月、季、年的平均值； |
|  | 噪声历史数据查询： 可查询噪声的历史数据，并能呈现分钟、小时、昼、夜、日、周、月、季、年的平均值； |
|  | 气象参数查询 可查看气象五参数的小时、日、周、月、季、年的平均值； |
|  | 历史视频回放、图片查询功能； |
| 设备控制 | 可通过平台软件向现场监测设备发送相应指令，完成系统预设功能；支持外接治理设备（例如雾炮等）接入及控制，可远程控制设备的启停； |

3、粮情环境监测子系统

对原有粮情监测系统（有线方式）进行软硬件升级，实现无线数据采集以及软件的迭代升级。设计施工时应考虑粮库熏蒸作业的实际情况，做好防腐处理。

储粮物理检测功能系统：要能自动检测温度、湿度、二氧化碳、氧气等功能或扩充功能；可根据需要进行定时检测、选点检测、巡回检测。同时可开展水气含量、虫情状况、烟雾、粉尘等功能的开发。

智能分析功能系统：能根据采集的数据进行自动分析处理，自动控制调节通风降湿时间；自动将采集到的数据与测量到的粮情历史数据进行对比分析；自动判断粮食是否异常并根据需要做出预警提示。

数据存储与检索自动记录：检测到的粮情数据并进行存档、备份，扩充现有的数据库或备查历史数据；自动生成年、月、日数据曲线及未来的曲线走势；还可对系统的一些参数进行修正和重新设置。

超限报警功能：根据温、湿度等实测值与人工设定的超限或相关数学模型进行对比分析，若实测值超过设定的范围，则通过屏幕显示报警，并打印记录。

抗干扰、抗腐蚀功能：采用数字式电路设计及数字传感技术，减小众多的转接设备，优化布线系统，系统要抗静电、抗雷击、抗电磁场、防潮、防尘尤其是防磷化氰腐蚀功能。

二、系统参数及设备清单

| 2.1出入库作业管理及库内视频监管子系统参数及清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | ★补光抓拍单元 | E系列600万云台筒机（座装）；1280×960@60fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；50米红外照射距离；焦距：2.8-12mm, 4倍光学；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平360°，垂直-40°- 30°；水平键控速度最大60°/s，垂直键控速度最大30°/s；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：D | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2 |
| 2 | ★出入口控制终端 | 操作系统Win7，X86平台，报警口2进4出，RS232通道数3个，RS485通道数2个，支持音频，USB2.0口数4个，网口个数6个，硬盘2T，单机版出入口终端软件。 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1 |
| 3 | 支架 | 不锈钢定制 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 4 | 补光灯 | 30颗灯，220V供电，环境照度低于10LUX时自动开启 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2 |
| 5 | 道匝杆 | 5米长 | 百胜/捷顺/九竹 | 个 | 1 |
| 6 | ★网络摄像机 | 300万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，0.007 Lux @(F1.4,AGC ON)；0 Lux with IR；快门 1秒至1/100,000秒；慢快门 支持；镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角：29.7°~9.7°；2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：105°~32°；宽动态范围 120dB；主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720)；60Hz: 48fps@2048 × 1536,60fps (1920 × 1080,1280 × 720)；第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(2048 × 1536)；60Hz: 30fps(2048 × 1536)；ROI支持三码流分别设置2个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测,虚焦侦测，车辆检测，人脸侦测，支持过线计数功能；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；防护等级 IP67；红外距离 30-100米(2.8-12mm红外20-50米)；功耗 15W MAX | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 26 |
| 7 | ★硬盘录像机 | 16路H.265、H.264混合接入/160M接入/160M存储/160M转发/2U/8盘位/1个eSATA/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/触控面板 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2 |
| 8 | 硬盘 | 接口类型: SATA3；硬盘转速: 7200转，缓存容量: 64MB | 希捷/西部数据/日立 | 个 | 16 |
| 9 | 显示屏 | 42寸，分辨率: 1920x1080；HDMI接口数量: 2个；屏幕比例: 16:9 | 三星/dell/HP | 个 | 2 |
| 10 | 支架 | 12寸大鸭舌支架 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 26 |
| 11 | 电源 | 12V2A | 国产优质 | 个 | 26 |
| 12 | 8口交换机 | 背板带宽48G,包转发率12M;固定端口：8个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，1个Console端口; 最多支持4094个符合IEEE 802.1q标准的VLAN，最多支持8 / 24 / 48个基于端口的VLAN;端口汇聚：支持整机最多4 / 8 / 16组，每组最多8个端口;支持基于端口的带宽控制，最小粒度为16kbps; | H3C/华为/中兴 | 台 | 6 |
| 13 | 光纤收发器 | 单模、单纤SC接口、千兆、内置电源 | RAITS/腾达/友讯 | 对 | 2 |
| 14 | 不锈钢设备箱 | 施耐德漏电保护器16A1个，防雷模块1个，公牛三位6孔插座1个。内置横板1排摆放设备。500MM*600MM*300MM。 | 定制 | 套 | 2 |
| 15 | 光纤终端盒 | 8口桌面式终端盒，满配sc接口法兰 | 普天天纪/通济/施耐德 | 个 | 2 |
| 16 | 光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架满配，sc接口法兰 | 普天天纪/通济/施耐德 | 个 | 1 |
| 17 | 网线 | 0.5mm无氧铜，阻燃外皮，超五类网线，室外防水 | 普天天纪/通济/施耐德 | 箱 | 5 |
| 18 | 光纤 | 12芯室外单模光缆，长期拉伸力大于800. | 普天天纪/通济/施耐德 | 米 | 4000 |
| 19 | 电源线 | 无氧铜，RVV2*2.5 | 普天天纪/通济/施耐德 | 米 | 4000 |
| 20 | BV线 | 三色，独股线.6平方 | 普天天纪/通济/施耐德 | 米 | 150 |
| 21 | 光纤跳线 | SC-SC-3m | 普天天纪/通济/施耐德 | 根 | 30 |
| 22 | 光纤尾线 | SC-SC-3m | 普天天纪/通济/施耐德 | 根 | 30 |
| 23 | KBG管 | 25/20 | 国产优质 | 米 | 300 |
| 24 | PVC管 | 25/20 | 国产优质 | 米 | 500 |
| 25 | PE管 | 50 | 国产优质 | 米 | 500 |
| 26 | 管道开挖 | 水泥路面开挖，深80cm，含路面回填与平整 | 国产优质 | 米 | 500 |
| 27 | 光纤熔接 | 按点计算 | 国产优质 | 点 | 32 |
| 28 | 19寸机柜 | 壁厚1.8,含有原厂托盘3个，PDU10A的1个。2000*600*800 | 图腾/龙腾/跃图 | 个 | 2 |
| 29 | 电源控制箱 | 标配漏电保护器32A，16A2P8回路。 | 施耐德/德力西/APC | 个 | 1 |
| 30 | ★UPS主机（20KVA） | 后背供电时间2小时，工频在线双变换带输出隔离变压器，可实现无主从自适应并联均流，生产厂家为上市企业，品牌为国内驰名商标，产品为中国绿色节能认证产品，进出线方式：三进单出容量 20KVA，电路结构在线式连续无间断输出波形正弦波交流输入，电压范围 380V±20% ，输入方式 三相五线制，频率范围 45Hz-55Hz，输入功率因数 ≥0.99，总 谐 波 失 真 ≤5%，电池输入输入额定电压348V。 | 施耐德/艾默生/科华恒盛 | 台 | 1 |
| 31 | ★蓄电池(延时2小时) | ★1．基本技术参数1）型式：采用铅酸蓄电池12v系2）单体电池规格容量：12V100Ah。3）单体电池浮充电电压：13.5±0.12V。4）单体电池均衡充电电压：13.8V～14.1V。5）主机直流电压为348V,29节电池一组 | 施耐德/艾默生/科华恒盛 | 节 | 29 |
| 32 | 电池柜 | 含电池连接线（BVR16平方线） | 广东汤浅/沈阳松下/伊普特 | 个 | 1 |
| 33 | 线缆及辅料 | 网线（或光纤）、电源线（配电箱至屏幕）、视频线（处理器至发送器）、扎带、标签纸、线管等 | 与电池柜配套 | 项 | 1 |
| 34 | ★补光抓拍单元 | E系列600万云台筒机（座装）；1280×960@60fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；50米红外照射距离；焦距：2.8-12mm, 4倍光学；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平360°，垂直-40°- 30°；水平键控速度最大60°/s，垂直键控速度最大30°/s；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：D | 海康威视/大华/宇视 | 项 | 1 |
| 35 | ★出入口控制终端 | 操作系统Win7，X86平台，报警口2进4出，RS232通道数3个，RS485通道数2个，支持音频，USB2.0口数4个，网口个数6个，硬盘2T，单机版出入口终端软件。 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2 |
| 36 | 支架 | 不锈钢定制 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 37 | 补光灯 | 30颗灯，220V供电，环境照度低于10LUX时自动开启 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2 |
| 38 | 道匝杆 | 5米长 | 百胜/捷顺/九竹 | 个 | 2 |
| 39 | ★汽车衡称重系统软件 | 软件需要适用于中文Win2000/2003/XP/Win7/Win8等操作平台；数据库选用SQL-Server支持大量存储及查询；软件需要能通过串口同步显示秤台重量，支持国内所有的称重仪表，可供客户选择，特殊格式甚至可以自定义；软件需要支持目前主流的海康、宇视、博世等高清网络摄像机。可实现称重数据和瞬间抓拍图象同步保存，并能把称重信息叠加到图片中；软件需要支持智能语音提示功能；软件需要支持广域网上传功能，并能与原中心数据库数据进行无缝连接；能通过车牌识别进行自动报岗功能，软件需要支持LED室外大屏幕显示功能。LED大屏幕需要室外防雨，不锈钢材质外框，尺寸1060mmX580mmx160mm以上；软件需要具有黑匣子监控功能；具有皮重超差自动报警功能，用户可以设置允许的偏差值；软件需要支持扩展18个字段以上，方便称重软件根据现场的要求进行修改；软件需要针对粮食称重，还可以支持自定义国家标准扣水扣杂；软件需要预留连接身份证识别器、IC卡、红外、道闸等外围设备的功能，不能因为以后软件升级造成数据变动；软件系统需要支持三级以上操作权限，系统管理员、管理员及操作员。包含实现功能所需的硬件产品。●软件必须实现与航天信息的“数字粮库管理系统”的各个功能无缝对接，包括报港、登记、图片溯源抓拍、称重管理、原粮质检信息、出入库管理信息、进销存管理信息等。 | 恒赛特 | 套 | 2 |
| 40 | 读卡器 | 能够与系统进行对接 | 明华 | 套 | 1 |
| 41 | 中心数据接收软件 | 需要固定IP地址 | 恒赛特 | 个 | 1 |
| 42 | 电脑 | 双核/4G/500G硬盘/一个以上PCI插槽，品牌电脑含显示器 | 联想/DELL/HP | 套 | 1 |
| 带★号投标方须出具原厂制造商针对本项目的五年项目专项授权书，并提供针对本项目的五年原厂质保函。 |  |  |  |  |  |

| 2.2粮库粉尘噪声在线监测子系统参数及清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | RS485型风速传感器 | 脉冲输出类型：RS485； 电源：DC12V~24V； 量程：0~30m/s； 风速分辨率：0.2m/s； 最大功耗：≤0.2W ； 启动风力：0.4~0.8m/s ； 重量：≤0.5Kg ； 通信格式：MODBUS-RTU | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 2 | RS485型风向传感器 | 脉冲输出类型：RS485； 电源：DC12V~24V； 量程：0~360度 16方向； 使用环境：＞-15℃，相对湿度10~90%非凝结； 启动风力：≥0.8m/s； 最大功耗：≤0.3W； 重量：≤0.5Kg； 通信格式：MODBUS-RTU； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 3 | ★温湿度大气压一体式传感器 | 测量参数： 温度量程：-40℃~+80℃ 湿度量程：0~99.9%RH 气压量程：10~1200mbar 温度测量精度：±0.3℃ 湿度测量精度：±2%RH 气压测量精度：-1.5～+1.5mbar（25℃,750mbar） 温度分辨率：0.1℃ 湿度分辨率：0.1%RH 气压分辨率：10cm 硬件参数： 工作电压：DC9V ~ DC36V 工作电流：400mA（DC 12V） 测量稳定时间：2S 数据接口：RS485 数据通信时间：5S、10S、20S、30S、60S（可设置） 设备工作环境：-40℃~+80℃； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 4 | ★RS485型PM2.5传感器 | 测量参数： PM2.5量程：0.0-999.9ug/m3 最小分辨粒径：0.3um PM2.5相对误差：±15%和±10ug/m3的最大值 硬件参数： 工作电压：DC9V ~ DC36V 工作电流：1000mA（DC 12V） 测量稳定时间：<6S 数据接口：RS485 数据通信时间：5S、10S、20S、30S、60S（可设置） 设备工作环境：-20℃~+60℃； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 5 | ★RS485型TSP传感器 | 测量参数： PM10量程：0.0-1999.9ug/m3 PM100量程：0-20mg/m3 最小分辨粒径：0.3um PM100灵敏度：1ug/m3 PM10相对误差：±15%和±10ug/m3的最大值 PM100相对误差：±20%和±30ug/m3的最大值 硬件参数： 工作电压：DC9V ~ DC36V 工作电流：1000mA（DC 12V） 测量稳定时间：<6S 数据接口：RS485 数据通信时间：5S、10S、20S、30S、60S（可设置） 设备工作环境：-20℃~+60℃； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 6 | 噪声传感器 | 测量范围：25~130dBA 动态范围：≥110dB，无需量程切换 AD采样频率：48KHZ 检波方式：全数字 本机噪声：22dB（A） 频率范围：10HZ~20KHZ 频率计权：A 时间计权：F 测量指标：Leq（积分时间可定制，仅支持RS485输出支持） 声压级输出：RS485 供电：直流5V - 24V 重量：115g 工作温度：-20~+50℃； 相对湿度：≤80% 外形材质：不锈钢外壳 | 杭州吉高CRY2112 | 台 | 2 |
| 7 | ★高清抓拍球机 | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色), 0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR5.6-208mm，37倍光学变倍，16倍数字变倍 变倍速度：大约6.6秒(光学，广角-望远)；水平视角：62.5-1.9度(广角-望远) 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 120dB光学宽动态，适合逆光环境监控 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90° 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持雨刷功能 内置光模块，支持FC光纤接口与以太网电口输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2 |
| 8 | ★监测环境主机 | 供电输入：DC9V~36V 供电输出：DC5V 通信接口：支持RS232、RS485、TTL、有线网络接口 通信速率：1200bps~57600bps 3路开关量输入接口 支持12V的TTL的电平信号输入 1组继电器输出接口，支持常开长闭输出 8路传感器接口 1组LED大屏通信接口 1路RS485接口 1路RS232接口 10.2寸电容式触控交互屏 32M环境数据存储空间 | 瞭望工业/蓝丰科技/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 9 | 工业级4G无线路由器 | 无线接口：IEEE802.1b/g/n 工作频段：2400-2483.5M 主芯片：Ralink RT5350 无线：SMA 外旋内孔 WIFI传输速率：150Mbps 功耗（电流）：小于300mA 电源：DC 6~35V 3A 数据速率：802.11n：up to 150Mbps 802.11b:1,2,5,11Mbps 802.11g:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 发射功率：11n HT40 MCS7：+13.5Bm 11b CCK：+18dBm 11g OFDM：+13.5dBm 工作环境：工作温度：-20℃~+75℃，湿度：5%~95%，无冷凝。 网络制式：同时支持电信/移动/联通4G 包含60G流量卡（年卡）一张 | 有人科技/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 10 | ★LED室外显示一体箱 | 尺寸：500*400*100mm 要求：可以放置3个P10室外LED单元板及其RS232接口控制版，接口位置做到IP 5防水等级 | 瞭望工业/蓝丰科技/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 11 | ★室外监测主机箱 | 尺寸：500*400*200mm 要求：具有温湿度气压一体化传感器、噪音传感器、PM2.5、TSP等传感器的专门安装位置，接口位置做到IP 5防水等级 | 瞭望工业/蓝丰科技/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 12 | 一体式室外安装支架 | 2.5M分体式安装支架，具有风速风向传感器以及网络高清球机摄像头安装接口 | 瞭望工业/蓝丰科技/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 13 | 导轨式12V开关电源 | 输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：5A 输出功率：60W 产品尺寸：78*93*56mm | 明纬 | 台 | 1 |
| 14 | ★粉尘噪声监测软件（Web/微信/APP） | 基本功能： 一体化软件平台，视频、图片、扬尘、噪声、气象等所有参数集中整合； 基于WEB管理系统，实时显示前端设备所有数据参数； 扬尘、噪声历史数据的查询、分析及下载，视频图片、查询、下载； 数据报警设置查询，并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息； 支持升级外围设备的接入与控制； 通过光钎/专线3G/4G网络（中国电信、中国移动、中国联通）、VPN等接收数据及发送数据命令。 ●具体功能要求详见招标技术要求中“粮库粉尘噪声在线监测子系统”软件功能说明。 ●此软件系统需要安装部署在甲方指定服务器上，支持Web、微信、APP三种方式访问。 ●提供与航天信息集团的“数字化粮库管理系统”的对接服务。 | 瞭望工业/蓝丰科技/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 带★号投标方须出具原厂制造商针对本项目的五年项目专项授权书，并提供针对本项目的五年原厂质保函。 |  |  |  |  |  |

| 2.3粮情环境监测子系统参数及清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线通信器 | 系统供电：DC 12V 通信接口：支持RS232、RS485以及TTL三种通信方式。 通信速率：1200bps~57600bps 功耗：5W 通信频段：433MHZ 接收灵敏度：-124dBm ●传输距离：空旷地带5KM | 建大仁科/瞭望工业/艾龙信息 | 套 | 4 |
| 2 | ★粮情监测信息采集主机 | 系统供电：DC12V ~ DC24V 支持3路继电器输出 支持3路光耦输入 支持2路485通信 支持2路RS232通信 支持1路DC 5V输出 ●支持SPI接口扩展模块。 | 建大仁科/瞭望工业/艾龙信息 | 套 | 4 |
| 3 | ★无线信息接收主机 | 系统供电：DC12V ~ DC24V； 支持3路继电器输出； 支持3路光耦输入； 支持2路485通信； 支持2路RS232通信； 支持1路以太网通信接口 ； 支持1路DC 5V输出； ●支持10pin SPI接口扩展模块，可扩展通信模块； 支持内部FLASH数据存储（8M）； 内置高精度时钟； 支持3路ADC输入； 支持Modbus 485/TCP IP协议； | 建大仁科/瞭望工业/艾龙信息 | 台 | 2 |
| 4 | 粮情监测桌面管理软件 | 软件系统秉着简单易用的理念，使用户在最短时间内熟悉并使用本系统。软件采用开放接口设计，可以任意扩展功能模块，实现全面的监测（自动通风、人员探测、本地报警、视频监测等等）。 软件功能中须包含用户管理、传感电缆分布、传感器温度曲线、报表统计、报警设置及管理、历史数据记录、分析、管理、无线传感器配置等功能。 ●软件必须实现与航天信息的“数字粮库管理系统”的相关功能无缝对接。 | 建大仁科/瞭望工业/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 5 | 辅材 | 电源线（无氧铜，RVV2*1.5）、网线等安装辅材 | 国产优质 | 批 | 1 |
| 带★号投标方须出具原厂制造商针对本项目的五年项目专项授权书，并提供针对本项目的五年原厂质保函。 |  |  |  |  |  |

附件三

回   执

请有意参与我校信息工程学院“基于物联网的粮库信息可视化管控系统”建设（NCZB20161130-货物220）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年1月6日前传真至025-86718579 报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |