南京财经大学溯源信息网络传输成套设备采购询价单

（采购编号：NCXJ20180109-货物02）

| 采购人发出询价时间：2018年1月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） |  | 南京财经大学国资处 |  |  |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  | 亚东新城区文苑路3号、铁路北街128号 |  |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 刘老师 |  | 联系电话 （传真） |  | 025-86718575传真86718579 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  | 参考品牌 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地、 交货时间 |  | 品牌、型 号、技术指标及配置 |  | 质保期限、服务承诺 |
| 1 | 太阳能板 |  | 详见附件 |  | 动力足/现代/墨格 |  | 块 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 市电互补控制器 |  |  |  | 动力足/现代/墨格 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 胶体电池 |  |  |  | 动力足/现代/墨格 |  | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 蓄电池地埋箱 |  |  |  | 动力足/现代/墨格 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装支架 |  |  |  | 定制 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 户外接入箱 |  |  |  | 定制 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 路由器 |  |  |  | 华为/H3C/思科 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学国有资产管理处网站“办事指南”），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、中标后提供质保承诺书。6、报价载止日期：此报价单加盖公章于2018年1月23日上午10时前传真至本校国资处。7、交付使用时间：合同签订后7个工作日。8、交货地点：南京财经大学福建路校区。9、送货联系人：杭老师，电话：18502563479。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：

- 招标项目详细内容（用户需求：技术条款）

| 序号 | 产品名称 | 推荐厂家 | 单位 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板 | 动力足/现代/墨格 | 块 | 8 | 输出功率：300W，转换效率：18%，工作电压：18V，边框材质：氧化铝合金，工作电流：5.71A，外形尺寸：1200*540*30MM，短路电流：6.46A，工作温度范围：-40℃~+85℃，开路电压：21.5V，接线盒：IP67防护等级，重量：约13KG，电池片：单晶硅。 |
| 2 | 市电互补控制器 | 动力足/现代/墨格 | 个 | 4 | 系统电压：DC12V 10A，浮充电压：13.7V，放电截至电压：10.7V，放电恢复电压：DC12.6V，USB输出：5V/2.5A*2，待机电流：＜10ma，无线控制：支持红外遥控，铁壳。工作温度：-35~+60℃。 |
| 3 | 胶体电池 | 动力足/现代/墨格 | 块 | 12 | 电压：DC12V，容量：150AH，端子类型：M8，尺寸：470*173*233mm，重量：40Kg，电池类型：铅蓄胶体电池，太阳能板专用 |
| 4 | 蓄电池地埋箱 | 动力足/现代/墨格 | 个 | 8 | 型号：12V150AH，尺寸：420*195*260mm（内部），490*250*270mm（外部）。 |
| 5 | 安装支架 | 定制 | 套 | 4 | 3米不锈钢支架+立杆，带安装地笼 |
| 6 | 户外接入箱 | 定制 | 个 | 4 | 尺寸：450*300*200mm，壁厚1.5mm，材质不锈钢304标准。地面基础安装 |
| 7 | 路由器 | 华为/H3C/思科 | 台 | 6 | 采用新的硬件架构，其主频高达双核1G，可以提供千兆线速转发能力。 支持2个千兆WAN口（电口和光口复用），4个千兆LAN口，同时支持USB接口转发性能： 450Kpps;防火墙性能： 900Mbps;VPN加密性能：160Mbps;NAT会话数：25万条;支持802.11n标准，并向下兼容802.11b/g;支持丰富的WLAN的加密算法和安全认证方式，确保无线应用的安全;多样化的防火墙功能：支持包过滤防火墙、状态防火墙等;全方位的内置防攻击手段：支持各种ARP防攻击，单包攻击、扫描攻击、泛洪攻击等防范手段，支持流量统计辅助攻击防范网络流量监控 ，对网络转发流量进行统计和报表;支持丰富和全面的VPN技术，包括IPsec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、ADVPN、SSL VPN和Group Domain VPN，支持64个VLAN，工作温度：-40ºC～70ºC |

备注：所有采购设备需提供三年质保，供货商中标后提供质保承诺书。所有采购设备中标后7日内交付，交付地点为南京财经大学福建路校区，不需要安装。