南京财经大学溯源信息可视化相关材料采购询价单

（采购编号：NCXJ20180109-货物03）

| 采购人发出询价时间：2018年1月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） |  | 南京财经大学国资处 |  |  |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  | 亚东新城区文苑路3号、铁路北街128号 |  |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 刘老师 |  | 联系电话 （传真） |  | 025-86718575传真86718579 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  | 参考品牌 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地、 交货时间 |  | 品牌、型 号、技术指标及配置 |  | 质保期限、服务承诺 |
| 1 | 高清网络球型摄像机 |  | 详见附件 |  | 海康威视/宇视/金三立 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光纤跳线 |  |  |  | 一舟/安普/施耐德 |  | 根 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤尾纤 |  |  |  | 一舟/安普/施耐德 |  | 根 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光纤交换机 |  |  |  | 群创光电/安普/H3C |  | 对 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SFP光纤模块 |  |  |  | 安普/H3C/康普 |  | 对 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光纤配线架 |  |  |  | 一舟/安普/施耐德 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学国有资产管理处网站“办事指南”），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、中标后提供质保承诺书。6、报价载止日期：此报价单加盖公章于2018年1月23日上午10时前传真至本校国资处。7、交付使用时间：合同签订后7个工作日。8、交货地点：南京财经大学福建路校区。9、送货联系人：杭老师，电话：18502563479。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：

- 招标项目详细内容（用户需求：技术条款）

| 序号 | 产品名称 | 推荐厂家 | 单位 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球型摄像机 | 海康威视/宇视/金三立 | 台 | 6 | 300万8寸红外；2048×1536@30fps,1920×1080@60fps；0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离焦距：6-186mm，36倍光学变倍；支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max；支持IP67；工作温度：-40℃-70℃ |
| 2 | 光纤跳线 | 一舟/安普/施耐德 | 根 | 32 | SC-LC-3m，电信级 |
| 3 | 光纤尾纤 | 一舟/安普/施耐德 | 根 | 32 | SC-LC-3m，电信级 |
| 4 | 光纤交换机 | 群创光电/安普/H3C | 对 | 6 | 单模、LC接口、千兆、二光四电，内置电源 |
| 5 | SFP光纤模块 | 安普/H3C/康普 | 对 | 6 | 千兆，20km，LC接口 |
| 6 | 光纤配线架 | 一舟/安普/施耐德 | 个 | 8 | 24口机架式光纤配线架满配，sc接口法兰 |

备注：所有采购设备需提供三年质保，供货商中标后提供质保承诺书。所有采购设备中标后7日内交付，交付地点为南京财经大学福建路校区，不需要安装。